| # TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT # THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CNKT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ ------------------------- | ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Mã môn học: AMEE142044 Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

Câu 1: ( 3.0 điểm)

Cho mạch R-L-C nối tiếp như hình bên. R=2 Ω, L=1 H, C=0.05 F.

E(t) = 200 cos 3t (V) khi    0≤ t <∞. Dòng điện trong mạch i(t) và

các điều kiện i(0) = 0, q(0) =0

- Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện liên quan đến

dòng điện i(t) trong mạch

- Tìm nghiệm Ip (t) của phương trình vi phân tuyến tính không

thuần nhất ở câu a

E(t)

c. Tìm nghiệm Ih(t) của phương trình vi phân tuyến tính

thuần nhất ở câu a

Câu 2: (3.0 điểm)

Cho mạch điện như hình bên. v(t) = 100 V khi t ≥ 0 .

i1(0) = 0, i2(0)=0

- Viết hệ phương trình dòng mắt lưới I1 và I2 trong miền s

- Tìm I1(s) và I2(s) theo quy tắc Cramer. Viết biểu thức

i1(t) và i2(t)

- Viết biểu thức điện áp theo thời gian trên phần

tử L=4 H

Câu 3:  (2.0 điểm)

Cho hàm f(t) tuần hoàn với chu kỳ 2p =6 như hình bên

- Tìm các hệ số a0,an và bn trong khai triển fourier của hàm f(t)

- Viết chuỗi fourier của hàm f(t) với n ≤ 6

Câu 4:  (2.0 điểm)

Tìm z=x+i y thỏa phương trình sau trong miền số phức với i là đơn vị ảo

e-2 i z=1-13 i

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

| Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- |
| [CĐR 1.2]: Có khả năng giải phương trình vi phân cấp 2 | Câu 1 |
| [CĐR 2.3]: Có khả năng dùng phép biến đổi laplace giải hệ phương trình vi phân | Câu 2 |
| [CĐR 2.6]:Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi fourier | Câu 3 |
| [CĐR 2.5]:Có khả năng tính toán số phức | Câu 4 |

Ngày     tháng    năm 2019

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)