| Domain | Microcontroller PIC16F887 | Scope | Basic communication |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Combined | Issued Date | 12/27/2024 |

I. Background

Overview of MCU PIC 16F887

Basic structure of a embedded C language program

Basic communication control

II. Short answer (Write your short answers to complete the questions below).

| No | Description | W |
| --- | --- | --- |
| Sub_01 | Trình bày sự khác nhau về vi điều khiển và vi xử lý? |  |
| Sub_02 | Liệt kê tên 2 dòng vi xử lý 8 bit, 2 dòng vi điều khiển 8 bit? |  |
| Sub_03 | Trình bày cách cấp xung dao động (Internal/External) cho PIC 16F887? Nên chọn dao động nội hay dao động ngoại? |  |
| Sub_04 | Trình bày chức năng chân MCLR? |  |
| Sub_05 | Viết cú pháp sử dụng nguồn xung ngoại (thạch anh) 12M cấp cho MCU? Tương tự với xung nội (RC) với tần số 8M. |  |
| Sub_06 | Một ứng dụng port B, điều khiển 2 LED đơn tại hai chân RB0, RB1. Đọc tín hiệu từ một nút nhấn tại chân RB2, đọc tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ từ chân RB3. Xuất tín hiệu điều khiển động cơ tại hai chân RB4, RB5. Viết câu lệnh thiết lập lối vào ra port B sử dụng lệnh set_tris? |  |
| Sub_07 | Một ứng dụng đọc tín hiệu từ các nút nhấn (RUN, STOP) được kết nối tại chân RB5, RB6 để điều khiển 1 LED 7 đoạn bằng các chân RC0-RC6. Một LED cảnh báo (ALARM) nối RD2. a) Viết lệnh thiết lập lối vào ra b) Viết lệnh định nghĩa các nút nhấn RUN, STOP và LED ALARM để dể dàng gợi nhớ. |  |
| Sub_08 | Viết câu lệnh thích hợp thực hiện yêu cầu sau: a) Cho toàn bộ các PIN ở port C lên mức 1, mức 0, mức logic xen kẻ. b) Cho tín hiệu chân RC4 lên mức 1, RD5 về mức 0. c) Đọc tín hiệu từ chân RB1 về, nếu HIGH thì cho LED chân RD7 sáng. d) Đọc tín hiệu từ port D về, nếu đúng là mã 0x02 thì cho toàn bộ các PIN ở port B lên mức cao. |  |
| Sub_09 | Viết câu lệnh điều khiển LED đơn tại chân RD5 nhấp nháy liên tục 0.5 giây a) Sử dụng lệnh output_toggle b) Sử dụng lệnh output_high/low c) Sử dụng lệnh output_x (x là port cần sử dụng) d) Định nghĩa lại tên LED và làm lại yêu câu a, b, c. |  |
| Sub_10 | Một bạn sinh viên tiến hành điều khiển các LED đơn và thực hiện như sau. Xác định vấn đề có thể xảy ra (chân nghi ngờ không thể sử dụng, chân không cho phép sử dụng,....) trong các trường hợp sau. a) Sử dụng chân RE3 điều khiển 1 LED đơn. b) Sử dụng port A điều khiển 8 LED. c) Bạn khai báo sử dụng nguồn xung nội với cú pháp #use delay(clock = 2M) d) Bạn khai báo #fuses intrc để sử dụng thạch anh. e) Bạn muốn điều khiển LED chớp tắt 0.5 giây và với câu lệnh output_toggle(LED); delay_ms(500); bạn đặt nó trước câu lệnh while(true) |  |

III. Practical implementation (Write a program and simulate the results of the questions below, with specific requirements and constraints).

| No | Description |
| --- | --- |
| Req_01 | Viết chương trình ứng dụng MCU 16F887 thực hiện yêu cầu sau, nguồn dao động thạch anh 20M. Các LED đơn được nối từ chân RC0 – RC7. Summary Component in use; Port/PIN in use; Type (Input/Output). a) Viết chương trình điều khiển 8 LED chớp tắt xen kẽ mỗi 0.5 giây. Mặc định khi vừa cấp điện 8 LED đều tắt. b) Viết chương trình điều khiển LED sáng dần từ RC0 – RC7, thay đổi mỗi 0.5 giây. Mặc định khi vừa cấp điện, các LED RC3 – RC5 sáng, còn lại tắt. c) Viết chương trình điều khiển LED chớp tắt xen kẽ 0.5 giây, lặp lại 5 lần rồi tắt hẳn. d) Viết chương trình điểu khiển LED sáng dần từ RC0 – RC7, sau đó tắt hết. Tiếp tục sáng dần từ RC7 – RC0, sau đó tắt hết. Tiếp tục chớp tắt liên tục 5 chu trình, rồi sau đó lặp lại toàn bộ chu trình như ban đầu. Thời gian thay đổi tùy chọn, mặc định LED tắt hết. e) Viết chương trình cho LED sáng dần từ RC0 – RC7, mắc thêm một LED ALARM vào RD0. LED RD0 chỉ sáng khi LED RC4 đã sáng, ngược lại LED ALARM tắt. |
| Req_02 | Cho đoạn chương trình sau và mạch nguyên lý cho sẳn, hãy phân tích các yêu cầu sau: #include <16F887.h> #fuses hs #use delay(clock=20M) #define LED PIN_C0 void main() { set_tris_C(0x00); output_high(LED); while (true) { output_high(LED); delay_ms(500); output_low(LED); delay_ms(500); } } a) Dự đoán kết quả mô phỏng b) Viết lại chương trình để sử dụng xung nội (dao động RC) c) Trong quá trình mô phỏng câu b, nhấn nút RESET thì điều gì xảy ra? Viết thêm vào lệnh #fuses intrc, nomclr , bây giờ khi nhấn RESET điều gì xảy ra? Dự đoán chức năng lệnh nomclr d) Tiến hành đổi chân điều khiển LED thành chân RA6, viết lại câu lệnh cần thay đổi? e) Tiến hành chạy mô phỏng, quan sát kết quả LED chân RA6 như thế nào? Giải thích chân A6 tại sao lại là chân nhạy cảm, không dùng điều khiển LED được trong trường hợp này? f) Dự đoán thêm 1 chân nữa cũng nhạy cảm giống như chân RA6? Tiến hành thay đổi lệnh #fuses intrc_io, chạy mô phỏng lại là quan sát kết quả trên LED? Dự đoán chức năng lệnh intrc_io? |
| Req_03 | Viết chương trình điều khiển 8 LED đơn, kết nối RD0 – RD5, RC3 – RC7 thành một chuỗi 8 LED. Thực hiện các yêu cầu sau a) Khi vừa cấp điện các LED đều tắt. Thực hiện chớp tắt 8 LED trên liên tục với thời gian chờ 0.2 giây. b) Mặc định LED tắt, thực hiện sáng dần 8 LED từ RD0 – RC7, mỗi lần sáng 2 LED. Sau đó tắt hết, tiếp tục sáng dần từ RC7 – RD0, mỗi lần 2 LED và tắt hết. Toàn bộ chu trình được lặp lại, thời gian chờ là 300ms. |
| Req_04 | Một bạn sinh viên viết chương trình ứng dụng PIC16F887 với tần số xung ngoại yêu cầu là 20M để điều khiển LED đỏ tại chân RC4, LED xanh tại chân RD7. Mặc định khi vừa cấp điện chỉ có LED xanh sáng, LED đỏ tắt kéo dài 5 giây. Và bạn mong muốn hai LED sáng tắt xen kẻ, LED đỏ sáng 2 giây sau đó tắt thì LED xanh sáng tiếp 5 giây và sau đó LED xanh tắt, cứ thế lặp lại. Kiểm tra xem chương trình của bạn có những lỗi sai nào, và sửa nếu có. #include <16F877.h> #fuses intrc_io #use delay(clock=20M) #define LED_RED PIN_C4 #define LED_GREEN PIN_RD7 void main() { set_tris_c(0x10); set_tris_d(0x10); output_low(LED_GREEN); output_high(LED_RED); delay_us(5000); while (1) { output_high(LED_RED); output_low(LED_GREEN); delay_ms(2); output_high(LED_GREEN); output_low(LED_RED); delay_ms(5000); } } |

IV. Lession learnt & Best practice (List of to do task, must do the check list affter done)

| Key | Desciption | Impacted | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Contents | NA | Minor |  |
| Contents | NA | Minor |  |
| Format | NA | Minor |  |
| Concept | NA | Major |  |