| Domain |  | Scope | Basic communication |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Combined | Issued Date | 01/01/2025 |

I. Background

Single LED – 7 SEG LED communication

NO Single button communication

Combine communication control

II. Short answer (Write your short answers to complete the questions below).

| No | Description | W |
| --- | --- | --- |
| Sub_01 | Trình bày nguyên lý điều khiển LED 7 đoạn kết nối trực tiếp? Đó là trực tiếp kết nối các chân a,b,c,d,e,f,g củaled 7 đoạn với các chân của 1 port Rồi sau đó điều chỉnh các chân của port đó xuất ra mức 0 hay 1(tùy vào led 7 đoạn là loại Anot hay Katot) sáng tắt như nguyên lí hoạt động của led 7 đoạn thông thường. |  |
| Sub_02 | Tìm hiểu về phương pháp điều khiển LED 7 đoạn thông qua phương pháp quét? Phương pháp quét là phương pháp chúng ta sử dụng khi số con led vượt quá các chân cho phép của 1 vdk. cụ thể ở đây ta sử dụng phương pháp 2 port. Giả sử số LED cần hiển thị là X, khi đó: Các LED nối chung chân lại với nhau và cùng kết nối vào 1 port. Dùng một port kết nối với transistor để đóng tắt LED |  |
| Sub_03 | Tìm hiểu phương pháp điều khiển LED 7 đoạn thông qua phương pháp dịch? Phương pháp dịch sử dụng các thanh ghi dịch để mở rộng số lượng chân điều khiển cần thiết. Thay vì kết nối trực tiếp từng đoạn LED với vi điều khiển, các tín hiệu điều khiển được gửi tuần tự thông qua thanh ghi dịch, sau đó được chuyển thành tín hiệu song song để điều khiển các đoạn LED. Ưu điểm của phương pháp dịch - Tiết kiệm chân I/O: Chỉ cần 3 chân (Data, Clock, Latch) để điều khiển nhiều LED 7 đoạn. - Mở rộng dễ dàng: Có thể kết nối nhiều IC thanh ghi dịch theo chuỗi để điều khiển nhiều LED 7 đoạn. - Đơn giản hóa mạch: Giảm số lượng dây nối trực tiếp giữa vi điều khiển và LED 7 đoạn. Nhược điểm - Tốc độ hạn chế: Do dữ liệu phải được dịch tuần tự, tốc độ hiển thị có thể bị ảnh hưởng khi số lượng LED 7 đoạn tăng lên. - Phức tạp hơn về phần mềm: Cần lập trình để xử lý việc dịch và chốt dữ liệu. |  |
| Sub_04 | Trình bày điểm khác nhau giữa nút nhấn thường hở (NO), nút gạt (switch)? NO chỉ dùy trì trạng thái khi ngừi dung nhấn giữ nút khi nhả nút thì quay về trạng thái hở mạch. Còn switch chỉ thay đổi trạng thái khi ngườii dùng gạt lại công tắc đó. |  |
| Sub_05 | Tìm hiểu về phương pháp quét phím ứng dụng bàn phím ma trận? |  |
| Sub_06 | Trình bày hiện tượng dội phím và phương pháp chống dội? -Hiện tượng dội phím là hiện tượng khi ta bấm nút trên thực tế bề mặt tiếp xúc điểm của các nút nhấn không hoàn hảo nên khi bấm nút thì sẽ xảy ra hiện tượng nhiễu khiến cho nút nhấn hoạt động không đúng với công việc của nó. -Phương pháp chống dội xử lí hiện tượng trên của nút nhấn. hương pháp ta sử dụng là “ hỏi lại”. Cụ thể, khi nhận được tín hiệu mức 0 từ nút nhấn, chương trình sẽ chờ một lát để xem có thực sự đã nhấn không, nếu không thì không thực hiện công việc, nếu đã có nhấn thì sẽ thực hiện. Lưu đồ và chương trình như bên dưới: |  |
| Sub_07 | Cách xử lý cho nút nhấn có nhiều trạng thái khác nhau khi nhấn? Sử dụng them 1 biến để ghi trạng thái không bị mất sau khi nhấn nút đối với nút nhấn có nhiều trạng thái |  |
| Sub_08 | Đối với LED 7 đoạn loại Anode chung, khi xuất tín hiệu ra một port để điều khiển thì bit MSB (bit cao nhất RX7) sẽ là bit điều khiển đoạn nào sáng? ==>Tùy thuộc vào cách gán dữ liệu các chân mà chúng ta gán vào led mà nó hiển thị chỗ sáng khác nhau. Trong proteus có 2 loại LED 7 đoạn, loại đầy đủ 8 đoạn và loại chỉ có 7 đoạn, đối với mã 7 đoạn cung cấp sẳn như ma7doan[10]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; thì cho dù sử dụng LED loại nào thì dấu chấm vẫn đảm bảo được tắt? Vì sao? ==>Tại vì mã led 7 đoạn cung chấp trên loại anote chung thì ta đã gán cho bit msb lên mức 1(không sáng) nên dùng loại 7 đoạn hay 8 đoạn thì đều là như nhau thì cái đoạn đó chỉ biểu diễn chân Dp(chân báo hiệu led có hoạt động) |  |
| Sub_09 | Một ứng dụng LED 7 đoạn có liên quan đến việc sử dụng dấu chấm của LED 7 đoạn, đòi hỏi việc sử dụng LED 7 đoạn có đầy đủ dấu chấm (8 đoạn). Để tận dụng lại mã 7 đoạn ban đầu, hai giải pháp sau được đưa ra với câu lệnh gốc là output_c(ma7doan[num]); - Quan sát điều gì xảy ra nếu câu lệnh chuyển thành output_c(ma7doan[num] & 0x7f); và giải thích. Nó sẽ xóa đi dấu chấm của led 7 đoạn vì đây nó thực hiện phép toán AND tức là dù cho mã led 7 đoạn có cấp vào như thế nào thì khi ra nó cx sẽ xóa khiến cho bit msb về mức 0. - Quan sát điều gì xảy ra nếu câu lệnh chuyển thành output_c(ma7doan[num] ¦ 0x80); và giải thích. Nó sẽ làm bit cao nhất xuất mức cao của led 8 đoạn từ đó hình thành dấu chấm hay xóa dấu chấm tận dụng cho các mục đích khác nhau . Cụ thể ở đây nó sử dụng toán tử OR để cộng mã led 7 đoạn với 0x80 mà k làm ảnh hương các bit kia chỉ them mức cao cho bit cuối cùng |  |
| Sub_10 | Tận dụng thuật toán vừa rồi, viết một chương trình điều khiển một LED 7 đoạn nối port C đếm lên từ 0 đến 9, thời gian trì hoãn 500ms. Khi trạng thái đếm lớn hơn 5 thì cho dấu chấm được sáng lên, ngược lại thì dấu chấm tắt. #include <16F887.h> #fuses hs,put #use delay(clock=20M) const unsigned char MA7DOAN[10]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; unsigned int16 count = 0; void main() { set_tris_d(0x00); output_d(MA7DOAN[0]); while(true) { count++; count%=10; if(count>5) { output_d(MA7DOAN[count]& 0x7f); } else output_d(MA7DOAN[count] ¦ 0x80); delay_ms(500); } } |  |
| Sub_11 | Thực nghiệm mô phỏng 1 nút nhấn (BLINK) nối chân RB0, điều khiển 1 LED đơn (ALARM) nối chân RC0, tùy chọn dao động. a) Viết chương trình đọc trạng thái nút nhấn, và mỗi lần nhấn sẽ đảo trạng thái sáng tắt của LED, trong trường hợp không sử dụng chống dội mà đọc trực tiếp kết quả về. Giải thích kết quả mô phỏng được theo định tính và định lượng theo chương trình? #include <16F887.h> #fuses hs,put #use delay(clock=20M) #define nn pin_B0 unsigned int1 status =1; void main () { set_tris_b(0xff); set_tris_c(0x00); output_c(0x00); while(true) { if(input(nn) == 0) status = !status; if (status == 0) output_high(pin_C0); else output_low(pin_C0); } } Theo kết quả mô phỏng thì khi nhấn nút lần 1 đèn chớp tắt rồi sau đó khi nhấn tiếp tục thì đen sẽ sáng hẳn. nhấn tiếp lần nữa thì đèn tắt. nó bị nhiễu khi đèn đang ở chế độ tắt mà mình nhấn nút để nó sáng hẳn thì cần phải dùng 2 hay nhiều lần nhấn. - Tiến hành thực hiện chống dội để khắc phục tình trạng trên? #include <16F887.h> #fuses hs,put #use delay(clock=20M) #define nn pin_B0 unsigned int1 status =1; void main () { set_tris_b(0xff); set_tris_c(0x00); output_c(0x00); output_c(0x00); while(true) { if(input(nn) == 0) delay_ms(20); if(input(nn) == 0) { status = !status; if (status == 0) output_high(pin_C0); else output_low(pin_C0); while(input(nn) == 0); } } } Sử dụng điện trở kéo lên trực tiếp trong vi điều khiển, không sử dụng điện trở ngoài, viết câu l#include <16F887.h> #fuses hs,put #use delay(clock=20M) #define nn pin_B0 unsigned int1 status =1; void main () { set_tris_b(0xff); set_tris_c(0x00); output_c(0x00); output_c(0x00); port_b_pullups(0xff); while(true) { if(input(nn) == 0) delay_ms(20); if(input(nn) == 0) { status = !status; while(input(nn) == 0); } if (status == 0) output_high(pin_C0); else output_low(pin_C0); } } |  |
| Sub_12 | Một ứng dụng PIC 16F887 sử dụng 1 nút nhấn INC và hiển thị trên hai LED 7 đoạn anode chung kết nối port C và D. Chương trình được cung cấp như bên dưới, sinh viên thực hiện các yêu cầu sau? #include <16f887.h> #fuses hs #use delay(clock=20m) #define INC PIN_B0 unsigned int8 countLed = 0; const unsigned char ma7doan[10]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; void main() { set_tris_b(0xff); set_tris_c(0); set_tris_d(0); output_c(ma7doan[0]); output_d(ma7doan[0]); while(true) { if(!input(INC)) { delay_ms(20); if(!input(INC)) { if(countLed < 9) countLed ++; else countLed = 0; output_c(ma7doan[countLed/10]); output_d(ma7doan[countLed%10]); while(!input(INC)); } } } } - Giải thích chương trình trên thực hiện nhiệm vụ gì? Đếm số lần nhấn nút nếu số lần nhấn vượt quá 9 thì reset số lần nhấn lại từ đầu - Nhấn giữ phím INC một khoảng lâu rồi thả tay ra, trong lúc đang nhấn giữ tại sao giá trị hiển thị vẫn được giữ nguyên mà không thay đổi? ==> Vì có câu lệnh while(!input(INC)); Xóa bỏ dòng lệnh while(!input(INC)); và nhấn giữ phím INC, điều gì xảy ra và giải thích? Nó sẽ đếm liên lục và xuất liên tục ra led từ 0 tới 9 vì câu lệnh while(!input(INC)) có chức năng giữ nút vì trong 1 giây chương trình có thể lặp lại hang triệu lần trong vòng lặp while true nếu k có while giữ nút nhấn thì nó sẽ chạy liên tục vì tần suất con người nhấn nút nhấn khoảng 5 lần/s quá chậm so với lệnh vòng lặp . - Thay thế dòng lệnh vừa xóa bởi lệnh delay_ms(500), tiếp tục nhấn giữ thì điều gì xảy ra và so sánh với kết quả ở câu c khi chưa có delay? Cho biết rằng ở chế độ này nút nhấn đang thực hiện chức năng nhấn giữ? Hãy liên hệ một ứng dụng thực tế mà em biết với chức năng này? Thay thế bằng lệnh trên và nhấn giữ thì cứ sau 500 ms thì led nó sẽ đếm lên 1 chứ nó k bị tự chạy như bên câu c. ứng dụng thực tế dùng trong các mạch tang giảm âm lượng. |  |
| Sub_13 | Một ứng dụng PIC 16F887 thực hiện mạch mã hóa 4 sang 2, với 4 ngõ vào I0, I1, I2, I3 và các ngõ vào cho phép E0 mức cao, E1 mức thấp lần lượt là các switch nối port B. Ngõ ra Y0 và Y1 tích cực mức thấp được hiển thị qua hai LED đơn chân RE0 và RE1. a) Sinh viên thực hiện yêu cầu trên b) Thêm 1 vào chân SEL chọn mức tích cực ở ngõ ra, SEL = 0 thì ngõ ra tích cực mức thấp và ngược lại. c) Nối hai LED 7 đoạn vào port C và port B theo phương pháp điều khiển trực tiếp, nếu mạch đang được cho phép hoạt động thì hai LED hiển thị chữ “ON”, ngược lại hiển thị chữ “OF”. |  |
| Sub_14 | [CK_HK2_23-24] Một ứng dụng điều khiển một LED 7 đoạn anode chung nối port D được điều khiển đếm, dừng, đếm,... bởi một nút nhấn Run/Pause nối RB0 và nút STOP nối MCLR. Khi mới bật điện hoặc khi nhấn STOP: LED dừng và hiển thị 0. Khi nhấn Run/Pause: LED chuyển qua lại trạng thái đếm lên hoặc dừng ở giá trị đang đếm. Phạm vi đếm từ 0 đến 9, tốc độ chuyển trạng thái giữa hai số đếm là 1s. Quan sát chương trình được cung cấp bên dưới và thực hiện các yêu cầu sau: #include <16f887.h> #fuses hs #use delay(clock=20m) #define RunPause PIN_B0 int1 status = 0; unsigned int8 count = 0; const unsigned char ma7doan[10]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; void main() { set_tris_b(0xff); set_tris_d(0); status = 0; count = 0; output_d(ma7doan[count]); while(true) { if(!input(RunPause)) { delay_ms(20); if(!input(RunPause)) { status = ~status; while(!input(RunPause)); } } if(status == 1) { if(count < 9) count++; else count = 0; output_d(ma7doan[count]); delay_ms(1000); } } } a) Giải thích vì sao không tìm thấy câu lệnh kiểm tra nút nhấn STOP? Công việc được thực hiện bởi nút nhấn STOP đang được để ở đâu? Rút ra kết luận gì về các công việc được yêu cầu thực hiện bằng nút nhấn MCLR? b) Chạy mô phỏng chương trình trên và quan sát kết quả? Có điều gì xảy ra trong lúc mạch đang đếm mà ta bấm RunPause, mạch có dừng hẳn hay ta phải nhấn giữ một khoảng thời gian khá lâu? Giải thích nguyên nhân gây ra sự trì trệ đó? c) Tiến hành hiệu chỉnh chương trình một xíu như sau, giải thích chức năng của hàm delay vừa được cập nhật, tiến hành chạy mô phỏng, giải thích vì sao chương trình không chạy được? #include <16f887.h> #fuses hs #use delay(clock=20m) #define RunPause PIN_B0 int1 status = 0; unsigned int8 count = 0; const unsigned char ma7doan[10]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; void delay_msx(unsigned int16 t) { unsigned int16 i; for(i = 0; i < t; i++) { delay_ms(1); if(!input(RunPause)) { delay_ms(20); if(!input(RunPause)) { status = ~status; while(!input(RunPause)); } } } } void main() { set_tris_b(0xff); set_tris_d(0); status = 0; count = 0; output_d(ma7doan[count]); while(true) { if(status == 1) { if(count < 9) count++; else count = 0; output_d(ma7doan[count]); delay_msx(1000); } } } d) Tiến hành bỏ hàm delay ra bên ngoài câu lệnh if, giải thích kết quả mô phỏng? |  |

III. Practical implementation (Write a program and simulate the results of the questions below, with specific requirements and constraints).

| No | Description |
| --- | --- |
| Req_01 | Một ứng dụng 16F887, kết nối 2 LED 7 đoạn nối port C và D. Một nút nhấn ON, một nút nhấn ADJ. Ban đầu khi vừa cấp điện hiển thị số 0 cả hai LED. Khi chưa nhấn ON (khác ON), nút ADJ có chức năng cài trước 1 số bất kỳ (từ 0 đến 9) bằng cách mỗi lần nhấn ADJ sẽ tăng lên 1 đơn vị để được số mong muốn và hiển thị trên LED_1 (port C). Khi nhấn ON thì LED_2 sẽ hiển thị số đếm từ 0 cho đến số được cài trước và lặp lại. #include <16f887.h> #fuses hs #use delay(clock=20m) #define on PIN_B0 #define adj pin_b1 int1 status=1; const unsigned char ma7doan[10]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; unsigned int8 count = 0; unsigned int8 i = 0; void main() { set_tris_b(0xff); set_tris_c(0x00); set_tris_d(0x00); output_c(ma7doan[0]); output_d(ma7doan[0]); port_b_pullups(0xff); while(true) { if(input(on)==0)status=0; if(status==1) { if(input(adj)==0) { delay_ms(20); if(input(adj)==0) { count++; if(count>9)count=0; while(input(adj)==0); } } output_c(ma7doan[count]); } if(status==0) { for(i=0;i<=count;i++) { output_d(ma7doan[i]); delay_ms(500); } } } } |
| Req_02 | [CK_HK2_23-24] Một ứng dụng PIC 16F887 điều khiển một LED đơn nối RB0, có 3 trạng thái được điều khiển bởi một công tắc SW nối RB1 và 2 nút nhấn ON và OFF nối RB2 và RB3 tương ứng. Quy luật điều khiển như bảng dưới đây SW; Nút nhấn; LED. Đóng; Nhấn nút ON; Nhấp nháy liên tục 0.5s sáng, 0.5s tắt. Mở; Nhấn nút ON; Sáng. X; Nhấn nút OFF; Tắt. include <16f887.h> #fuses intrc #use delay(clock = 8m) #define sw pin_b1 #define on pin_b2 #define off pin_b3 int1 status = 1; void delay_msx(unsigned int16 t) { for(unsigned int16 i = 0; i < t; i++) { delay_ms(1); if(!input(off)) { status = 0; break; } } } void main () { set_tris_b(0xfe); port_b_pullups(0xfe); output_low(pin_b0); while(true) { if(!input(off)) status = 0; if(!input(on)) status = 1; if(status==0)output_low(pin_b0); if(status==1) { if(!input(sw)) { output_high(pin_b0); delay_msx(500); output_low(pin_b0); delay_msx(500); } else output_high(pin_b0); } } } |
| Req_03 | [CK_HK2_20-21] Một ứng dụng PIC 16F887 tạo xung (không dùng Timer, không dùng PWM), chỉ sử dụng hàm delay phù hợp. Xung phát ra tại chân RC0 có hệ số công tác là 50%. Nhấn nút RUN (RC1) để phát xung, nhấn nút STOP (RC2) để tắt xung ngay lập tức (xuất mức thấp). Nút nhấn ADJ (RA0) để điều chỉnh bề rộng xung mức cao (thời gian mức cao/chu kỳ), hiển thị ra LED 7 đoạn nối port D, với 10 cấp từ 0 đến 9 tương ứng 0 đến 900ms), và nút ADJ này chỉ chỉnh được khi mạch chưa hoạt động (khi chưa nhấn RUN). Trạng thái mặc định khi vừa cấp điện, LED hiện số 5 và xung đang tắt. #include <16f887.h> #fuses intrc_io #use delay(clock=8m) #define pulse pin_c0 #define run pin_b0 #define stop pin_b1 #define adj pin_b2 int1 status = 0; unsigned int16 level = 0; const unsigned char MA7DOAN[10]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; void delay_msx(unsigned int16 t) { unsigned int16 i = 0; for(i = 0; i < t; i++){ delay_ms(1); if(input(stop) == 0) status = 0; } } void main () { set_tris_b(0xff); port_b_pullups(0xff); set_tris_c(0x00); set_tris_d(0x00); output_d(ma7doan[5]); output_low(pulse); while(true) { if(input(run) == 0) status = 1; if(input(stop) == 0) status = 0; if(status == 0) { if(!input(adj)) { delay_ms(20); if(!input(adj)){ level++; if(level > 9) level = 0; output_d(ma7doan[level]); while(!input(adj)); } } } if(status == 1){ output_high(pulse); delay_msx(level*100); output_low(pulse); delay_msx(level*100); } else { output_low(pulse); } } } |
| Req_04 | [QT1_24-25] Một ứng dụng PIC 16F887, dao động nội 8M. Một nút nhấn ON nối RE1, nút nhấn OFF nối RE2, nút nhấn ADJ nối RE0. Một công tắc (SW) ON/BLINK nối RA7, một LED đơn nối RA6, một LED 7 đoạn nối port D. Nút nhấn ADJ chỉnh phạm vi thời gian từ 0 đến 9 tương ứng 0 đến 900ms. Nhấn nút ON cho phép mạch bắt đầu được hoạt động, khi mạch được cho phép hoạt động sẽ kiểm tra công tắc SW, nếu SW đóng thì LED sáng, ngược lại LED sẽ nhấp nháy với thời gian được chỉnh từ nút ADJ. Bất cứ khi nào nhấn OFF thì LED tắt. - Vẽ mạch nguyên lý b) Vẽ lưu đồ c) Viết chương trình #include <16f887.h> #fuses intrc_io #use delay(clock = 8m) #define sw pin_a7 #define led pin_a6 #define adj pin_e0 #define on pin_e1 #define off pin_e2 unsigned int16 count = 0; int1 status = 0; const unsigned char ma7doan[10]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; void delay_msx(unsigned int16 t) { for(unsigned int16 i=0;i<t;i++) { delay_ms(1); if(!input(off)) { status=0; break; } } } void main () { set_tris_d(0x00); set_tris_e(0xff); set_tris_a(0b10111111); output_low(pin_a6); output_d(ma7doan[0]); while(true) { if(!input(off))status=0; if(!input(on))status=1; if(!input(adj)) { delay_ms(20); if(!input(adj)) { count++; if(count>9)count=0; output_d(ma7doan[count]); while(!input(adj)); } } if(status==0)output_low(led); if(status==1) { if(!input(sw))output_high(led); else { output_high(led); output_high(led); delay_msx(count*100); output_low(led); delay_msx(count*100); } } } } |
| Req_05 | [CK_HK2_23-24] Một bảng điện tử dùng để thay cầu thủ trong bóng đá gồm PIC16F887 giao tiếp với các ngoại vi như sau: 1 nút nhấn thường hở MOD nối với chân RE0; 1 nút nhấn thường hở UP nối với chân RE1; 1 nút nhấn ở DW nối với chân RE2; 4 LED 7 đoạn anode chung trong đó có 2 LED 7 đoạn màu đỏ để hiển thị số áo cầu thủ thay ra và 2 LED 7 đoạn màu xanh lá để hiển thị số áo cầu thủ vào sân. Bốn LED 7 đoạn được kết nối trực tiếp bởi 4 port A, B, C và D. - Khi mới bật nguồn tất cả các LED 7 đoạn đều hiển thị số 0. Hệ thống hoạt động ở chế độ không chỉnh (nhấn UP, DW đều không tác dụng). (0.25đ). - Khi nhấn nút MOD dấu chấm xuất hiện ở LED hàng đơn vị của 2 LED 7 đoạn màu đỏ để báo là đang trong chế độ chỉnh cầu thủ bị thay ra. Nhấn UP (để tăng), DW (để giảm) số áo của cầu thủ thay ra trong phạm vi từ 00-99 và hiển thị giá trị này trên 2 LED 7 đoạn đỏ (1.0đ). - c) Nhấn MOD lần nữa sẽ chuyển sang chế độ chỉnh cầu thủ vào sân, ở chế độ này thì dấu chấm màu đỏ mất đi và thay vào đó là dấu chấm màu xanh xuất hiện ở LED hàng đơn vị của 2 LED 7 đoạn màu xanh. Tương tự nhấn UP, DW để chỉnh số áo cầu thủ vào sân trong phạm vi từ 00-99 và hiển thị trên 2 LED 7 đoạn xanh (1.0đ). - Nếu nhấn MOD lần nữa thì xóa dấu chấm xanh và hệ thống trở về chế độ không chỉnh như ban đầu. (0.25đ) #include <16f887.h> #fuses intrc_io #use delay(clock= 8m) #define mod pin_e0 #define up pin_e1 #define dw pin_e2 const unsigned char ma7doan[10]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; unsigned int8 status = 0; unsigned int8 countin = 0; unsigned int8 countout = 0; void main () { set_tris_a(0x00); set_tris_b(0x00); set_tris_c(0x00); set_tris_d(0x00); set_tris_e(0xff); output_a(ma7doan[0]); output_b(ma7doan[0]); output_c(ma7doan[0]); output_d(ma7doan[0]); while(true) { if(!input(mod)) { delay_ms(20); if(!input(mod)) { status++; if(status>2)status=0; while(!input(mod)); } } if(status==0){} if(status==1) { output_a(ma7doan[countin/10]&0x7f); output_b(ma7doan[countin%10]&0x7f); output_c(ma7doan[countout/10]¦0x80); output_d(ma7doan[countout%10]¦0x80); if(!input(up)) { delay_ms(20); if(!input(up)) { countin++; if(countin>99)countin=0; output_a(ma7doan[countin/10]); output_b(ma7doan[countin%10]); while(!input(up)); } } if(!input(dw)) { delay_ms(20); if(!input(dw)) { if(countin > 0 ) countin--; else countin = 99; output_a(ma7doan[countin/10]); output_b(ma7doan[countin%10]); while(!input(dw)); } } } if(status==2) { output_c(ma7doan[countout/10]&0x7f); output_d(ma7doan[countout%10]&0x7f); output_a(ma7doan[countin/10]¦ 0x80); output_b(ma7doan[countin%10]¦ 0x80); if(!input(up)) { delay_ms(20); if(!input(up)) { countout++; if(countout>99) countout=0; output_c(ma7doan[countout/10]); output_d(ma7doan[countout%10]); while(!input(up)); } } if(!input(dw)) { delay_ms(20); if(!input(dw)) { if (countout > 0) countout--; else countout = 99; output_c(ma7doan[countout/10]); output_d(ma7doan[countout%10]); while(!input(dw)); } } } } } |

IV. Lession learnt & Best practice (List of to do task, must do the check list affter done)

| Key | Desciption | Impacted | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Contents | NA | Minor |  |
| Contents | NA | Minor |  |
| Format | NA | Minor |  |
| Concept | NA | Major |  |